社内用ＭＳＤＳ

製品名：ユニウェイD32

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第４石油類　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知対象物（鉱油）

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

【有害性】

(1) 吸入すると有害。長期又は反復暴露により肺に障害がでるおそれがある。

(2) 目や皮膚に軽度の刺激あり。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、身体を毛布等でおおい保温して安静を保ち、直ちに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 呼吸が止まっている場合及び呼吸が弱い場合は、衣類をゆるめ、気道確保した上で人工呼吸を行う。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸で洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で最低１５分間洗浄した後、医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせないで、医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合は、水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。 棒状の水は火災を拡大し危険な場合がある為、使用しない。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は、風上から行い必ず保護具を着用し、皮膚への接触が想定される場合は、不浸透性の保護具及び手袋を着用する。 |
|  | ・ | 空気呼吸器などの保護具を着用し、酸素欠乏および有毒ガスから身を守る。 |

【取扱上の注意】

(1) 熱、火花、炎、高温体等との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させない。禁煙。

(2) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は保護具を着用する。

(3) 室内で取扱う場合は十分な換気を行い、換気装置をつける場合は、防爆タイプを用いる。

(4) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。

【保管上の注意】

(1) 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触ならびに同一場所での保管を避ける。

㈱TOWA　JAPAN

安全衛生委員会