社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｱﾝﾁｺﾛﾁﾞｵﾝ　DM-101A

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第２石油類　危険等級Ⅲ（非水溶性）

労働安全衛生法：危険物（引火性の物）通知対象物　鉱油

道路運送車両法：危険物、爆発性液体

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 皮膚、目に対し長期又は繰返し接触する場合は刺激性のおそれあり。

(2) 過度に蒸気またはミストを吸入すると、粘膜を刺激し、不快感、頭痛などの中毒症状や中枢神経に影響を起こすことがある。

(3) 皮膚の刺激、肌荒れ、皮膚炎などを発生させることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ ・ | 新鮮な空気の場所に移す。 過度に吸入して不快感、頭痛、目眩などの障害が起こった場合は直ちに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、付着部分は石鹸で洗浄する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で１５分間以上、刺激がなくなるまで洗浄する。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、泡沫、粉末、炭酸ガスを用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を完全に遮断することが有効。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 周囲の設備などに散水して冷却する。 |
|  | ・ | 注水は、火災を拡大するおそれがある。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、保護具を必ず着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 炎、火花または高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。

(2) 常温で取扱い、水分、きょう雑物の混入に注意する。

(3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合には保護具を着用する。

(4) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 冷暗所で換気の良い場所に保管する。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。

(4) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触ならびに同一場所での保管を避ける。

(5) 空容器に圧力をかけない。

(6) 容器は溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。

㈱TOWA JAPAN

安全衛生委員会