社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｱﾝﾁﾗｽﾄﾃﾗﾐ　SC-W

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物・第４類引火性液体・第３石油類非水溶性液体　危険等級Ⅲ危険物

労働安全衛生法：名称を通知すべき有害物

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

海洋汚染防止法：油分排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規則

【有害性】

(1) 誤飲した場合、胃の粘膜を刺激し、吐くことがある。

(2) 嘔吐中に飲み込んだ本品が肺に吸入されると化学性肺炎を起こし、致命的なことがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で体を保温して安静を保ち直ちに医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸水で洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で最低15分間洗浄した後、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、医師の手当を受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には泡消火剤を用いる。棒状水の使用は危険の為、禁止。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 危険有害性 | ・ | 高温の金属表面等に接触した場合、燃焼や爆発が起こる可能性がある。 |
|  | ・ | 燃焼の際は、一酸化炭素、亜硫酸ガス等が生成される。 |
| (4) 消火を行う者の保護 | ・ | 風上から行い、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 熱、火花、炎、高温体等との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。禁煙。

(2) 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は保護具を着用する。静電気対策を行う。

(3) 危険物が残存している機械設備の修理、加工する場合は危険物を完全に除去してから行う。

(4) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

(5) 容器は必ず密閉する。

(6) 室内で取り扱う場合は、十分な換気を行う。

【保存上の注意】

(1) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

(2) 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に危険物の表示をして保管する。

(3) 熱、スパーク、炎、静電気蓄積を避ける。

(4) ゴミ、水分の混入防止の為、使用後は密栓して保管する。

(5) 容器に圧力をかけない。

㈱TOWA JAPAN

安全衛生委員会