社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｲﾃﾞﾐﾂｽｰﾊﾟｰｺｰﾄ　RS

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類　第３石油類

労働安全衛生法：第57条の2　通知対象物質　鉱油他

労働安全衛生法：第57条の2　表示対象物質　鉱油他

水質汚濁防止法：油分排出規制　法第2条第5項、施行令第3条の4

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物

【有害性】

(1) 飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ると炎症を起こす可能性がある。

(3) 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

(4) ミスト・蒸気を吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、体を毛布などで覆い保温して安静を保ち、必要であれば医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣服、靴などを速やかに脱ぎ、多量の水または石鹸で付着した部分を洗い流す。必要に応じて医師の診断を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で十分に洗浄した後、直ちに医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受ける。 無理に吐かせると、肺への吸引等の危険が増す。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には水で十分に洗浄する。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末消火剤、二酸化炭素消火器を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。 |
|  | ・ | 消火に棒状水を用いてはならない。火災を拡大する危険がある。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。 有毒ガスが生成する可能性があるので呼吸用保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 取扱いには適切な保護具を必ず着用し、直接の接触を避ける。

(2) 炎、火花又は高温体との接触を避け、静電気対策を行う。

(3) 常温で取扱うものとし、水分、きょう雑物の混入に注意し、取り扱いの都度容器を必ず密閉する。

(4) 換気を十分に行う。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気の良い場所に補完する。保管の際には、危険物の表示を行う。

(2) 熱、スパーク、火災及び静電気蓄積を避け、みだりに蒸気を発生させない。

(3) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

(4) 容器に圧力をかけない。

(5) 容器は溶接、加熱、穴あけまたは切断してはならない。

(株)TOWA JAPAN

安全衛生委員会