社内用ＳＤＳ

製品名：ｼｪﾙ ﾄﾅ S3 M (32,68共通)

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第４石油類　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知対象物　鉱油

海洋汚染防止法：油分排出規制

水質汚濁防止法：油分排出規制　ノルマルヘキサン抽出分として検出される

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産廃物規制

【有害性】

(1) 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ると炎症を起こす可能性がある。

(3) 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

(4) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し、体を毛布などで覆い保温して安静を保ち、必要なら医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で十分に洗浄し、皮膚調整用クリームを塗布する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で十分洗い、刺激が残っていれば、医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐き出させず、速やかに医師の診断を受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末、炭酸ガスを用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備などは散水して冷却する。 |
|  | ・ | 注水は火災を拡大し危険な場合がある。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 保護具を着用して、風上から行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合は、保護具を着用する。

(2) 蒸気やミストを吸入する可能性がある場合は、呼吸器具等の保護具を着用する。

(3) 炎・火花または高温体との接近を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させない。

(4) 取扱いの都度、容器を密閉する。容器は粗暴な取扱いをしない。

(5) 換気を十分行う。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、暗所で換気の良い場所に保管する。

(2) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触ならびに同一場所での保管を避ける。

(3) 熱・スパーク・火災ならびに静電気の蓄積を避ける。

(4) 容器に圧力をかけない。

(5) 容器は溶接・加熱・穴あけまたは切断しない。

㈱TOWA　JAPAN

安全衛生委員会