PRTR法　通知対象物質含有

社内用ＭＳＤＳ

製品名：CHEMTOOL415

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知対象物　（ﾄﾘｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ・ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ）

ＰＲＴＲ法　　：通知対象物　（ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ）

水質汚濁防止法：油分排出規制（原則禁止）

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理および清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散・流出の禁止）

【有害性】

(1) 目や皮膚に軽度の刺激性があり、触れると炎症をおこす可能性がある。

(2) 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(3) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し，身体を毛布等で覆い保温して安静を保ち，医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 呼吸が止まった及び弱い場合は衣服を緩め，呼吸気道を確保した上で人口呼吸を行う。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で十分に洗浄し，皮膚調整用クリームを塗布する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で十分洗浄し，刺激があれば医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐き出さずに速やかに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合は，水で十分に洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状の強化液，泡，炭酸ガス，粉末。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 初期の火災には，粉末，炭酸ガスを用いる。 |
|  | ・ | 大規模火災には，泡消火器を用いて空気を遮断する。 |
|  | ・ | 水は火災を拡大し危険な場合があるため使用しない。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 保護具を着用して，風上から消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 皮膚に触れる，目に入る，ミストや蒸気を吸入する可能性がある場合は，保護具を着用する。

(2) 指定数量以上の量を取扱う場合は，法で定められた基準に満足する製造所・貯蔵所・取扱所で使用する。

(3) 容器から取り出すときは，ポンプなどを使用する。細管を用いて口で吸い上げてはならない。

(4) 静電気対策を行い，作業着・靴等も導電性のものを使用する。

(5) 炎・火花または高温体との接近を避け，みだりに蒸気を発生させない。

(6) 取扱いの都度，容器を密閉する。

【保管(上の注意)

(1) 直射日光を避け，暗所で換気の良い場所に保管する。

(2) 類の異なる危険物（ﾊﾛｹﾞﾝ類・強酸類・ｱﾙｶﾘ類・酸化性物質）との接触ならびに同一場所での保管を避ける。

(3) 熱・スパーク・火災ならびに静電気の蓄積を避ける。

(4) 容器に圧力をかけない。

(5) 容器は溶接・加熱・穴あけまたは切断しない。

安全衛生委員会