社内用ＭＳＤＳ

製品名：Syntilo　9930C

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知対象物質（第５７条２項）ﾄﾘｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ・ほう酸ﾅﾄﾘｳﾑ

水質汚濁防止法：排出基準

下水道法　　　：排出規制

【有害性】

皮膚，目に対して軽度の刺激性がある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 直ちに空気の新鮮な場所へ移動し，身体を毛布等で保温し安静に保ち， 必要であれば医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で洗う。 |
|  | ・ | 皮膚外観に変化がみられたり，刺激が続く場合は医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な水で最低１５分間洗浄し，医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ |  |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに吐かせ，医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合は，水で十分に洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状の強化液，泡，炭酸ガス，ハロゲン化物，粉末 |
| --- | --- | --- |
| (2) 消火方法 | ・ | 初期の火災には，炭酸ガス，粉末などを用いる。 |
|  | ・ | 大規模火災には，泡消火器を用いる。 |
|  | ・ | 水は火災を拡大する危険な場合があるため使用しない。 |

【取扱上の注意】

- 常温で換気の良い場所で取り扱う。

(2) 保護眼鏡，保護手袋を着用し，目・皮膚等に触れないようにする。

(3) 呼吸器具を着用し，ミスト又は蒸気を吸入しないようにする。

(4) 破裂する恐れがあるため，容器に圧力をかけない。

(5) 強酸化剤（硝酸等）との接触を避ける。

【保管上の注意】

(1) 密栓し，直射日光を避け，５℃～３５℃で保管する。

(2) 長期の保管は避ける。（６ヶ月以内）

㈱東和製作所

社　長　室