社内用ＭＳＤＳ

製品名：メタノール

【適用法規等】

第２種有機溶剤

労働安全衛生法　　　：通知、表示物質（第５７条）

毒物および劇物取締法：劇物　包装等級３

消防法　　　　　　　：危険物第４類　アルコール類（水溶性）危険等級２

【毒性】

(1) 目，気道を刺激し，中枢神経系の働きを鈍くし，「めいてい」に似た症状を現す。

(2) 高濃度の蒸気を吸入，又は口に入る，皮膚から吸収されると頭痛，吐き気，嘔吐，めまいを生じ，失明，意識障害を起こすことがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，安静保温をし，直ちに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ |  |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水で洗い流す。 |
|  | ・ | 炎症を生じた場合は医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに多量の水で１５分以上洗い流す。 |
|  | ・ | 異常があれば医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 多量の水又は食塩水を飲ませて吐かせ，直ちに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 粉末，二酸化炭素，泡（アルコール泡），大量の水 |
| --- | --- | --- |
| (2) 消火方法 | ・ | 火元の燃焼源を断ち，消火剤で消火する。 |
|  | ・ | 容器が移動可能な場合は速やかに安全な場所へ移し，移動不可能な場合は，周辺を水噴霧で冷却する。 |
|  | ・ |  |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から呼吸保護具を着用して行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 火気厳禁。高温物，スパークを避け，強酸化剤との接触を避ける。

(2) 吸い込んだり，目，皮膚および衣類に触れないように適切な保護具を着用する。

(3) 局所排気装置が設置された場所で取扱い，使用後は容器を密封する。

(4) みだりに蒸気を発生させない。

(5) 静電気対策を行い，作業衣・作業靴は導電性のものを用いる。

【保管上の注意】

(1) 直射日光を避け，冷暗所で密閉して保管し，空気との接触を避ける。

(2) 過塩素酸，過酸化ナトリウム，クロム酸，硝酸などと一緒に保管しない。

㈱TOWA JAPAN

安全衛生委員会