社内用ＭＳＤＳ

製品名：メタルワークS

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類引火性液体、第３石油類非水溶性液体、危険等級Ⅲ危険物

海洋汚染防止法：有害液体物質X類物質

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規則

【有害性】

(1) 誤飲した場合、胃の粘膜を刺激し、吐くことがある。嘔吐中に、飲み込んだ本品が肺に吸入されると、化学性肺炎を起こし、致命的となることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、体を毛布等で覆い保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸水で洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で最低15分間洗浄した後、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせないで、医師の手当を受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効。 |
|  | ・ | 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合があるので禁止。 |
| (2)危険有害性 | ・ | 燃焼の際は、一酸化炭素、亜硫酸ガス等が生成される。 高温の勤続表面等に接触した場合、発生した蒸気によって燃焼や爆発が起きる可能性がある。 |
| (3) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を絶つ。 |
|  | ・ | 周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (4) 消火を行う者の保護 | ・ | 自給式呼吸具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 熱、火花、炎、高温体等との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。禁煙。

(2) 室内で取扱いを行う場合は、十分な換気を行う。換気装置は防爆タイプを用いる。

(3) 強酸化剤との接触を避ける。

(4) 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合を保護具を着用する。

(5) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所で保管しない。

(2) 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管する。

(3) 危険物の表示をして保管する。

(4) 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。

(5) 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。

(6) 容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。

㈱東和製作所