社内用ＭＳＤＳ

製品名：メタレックスＣＡ-2050Ｌ

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第２石油類（水溶性）

労働安全衛生法：引火性の危険物

【有害性】

(1) 皮膚に長時間触れると荒れる。

(2) 目に刺激があり，放置すると失明の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 風通しのよい所に移し，新鮮な空気を吸わせる。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣類・靴などを脱ぎ，触れた部分を水またはぬるま湯で洗浄する。 |
|  | ・ | 石鹸を使用する場合は，よく落としてから用いる。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な水で最低１５分間洗う。刺激が残れば医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 水で口の中を洗って，直ちにコップ１～２杯の水または牛乳，生卵を飲む。 |
|  | ・ | 無理に吐かせず，出来るだけ早く石の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 耐アルコール泡，粉末，炭酸ガス，ハロゲン化物，強化液 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 本品を熱から遠ざけ冷却する。 |
|  | ・ | 発生するガスには有害な窒素酸化物が含まれるため，呼吸器保護具を使用して消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 火気厳禁。

(2) 吸い込んだり，目，皮膚および衣類に触れないように適切な保護具を着用する。特に本品を塗布後に熱乾燥するときは，有機ガスマスクの着用が望ましい。

(3) 取扱った後の手，顔などは十分に洗浄する。

(4) 容器を粗暴な取扱いをしない。

【保管上の注意】

(1) 直射日光を避け，３５℃以下（好ましくは２０℃以下）の所に保管する。

(2) 夏期（６～９月）には月に１回，その他の月には３～４ヶ月に１回のガス抜きを行う。 ガス抜きは栓をゆるめて行う。行う際は，保護眼鏡を着用する。

㈱TOWA JAPAN

安全衛生委員会