社内用ＭＳＤＳ

製品名：メタレックスASK

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第３石油類　非水溶性液体

労働安全衛生法：通知対象物　鉱油９０～１００％含有

【有害性】

粘膜（目、皮膚、呼吸器官）に長時間または繰返し接触したときは、肌荒れ、粘膜刺激の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 風通しの良い所に移し、新鮮な空気を吸わせる。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣類・靴などを脱ぎ、触れた部分を水または石鹸を用いて洗浄する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | こすらずに、すぐ清浄な水で最低１５分間目を洗う。刺激が残れば医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 水で口の中をよく洗い、すぐにコップ１～２杯の牛乳または水あるいは生卵を飲む。医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状強化液、泡、粉末、炭酸ガス、ハロゲン化物 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 通常の油火災の方法でよい。 |

【取扱上の注意】

(1) 火気厳禁。

(2) 吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れないように適切な保護具を着用し、使用後は、手、顔などを十分に洗浄する。

(3) 容器を粗暴な取扱いをしない。

【保管上の注意】

| (1) ゴミ，水分等の混入防止のため使用後は密栓しておく。 |  |
| --- | --- |
| (2) 直射日光を避け，火気，熱源から遠ざけて保管する。 |  |
| (3) ０℃～４０℃の温度で保管する。 |  |
| (4) 酸化性物質と同一場所に保管してはならない。 |  |

㈱東和製作所

社　長　室