PRTR法　指定化学物質含有

社内用ＭＳＤＳ

製品名：ライオミックスＭ-10

【適用法規等】

ＰＲＴＲ法　　：指定化学物質（ポリ（オキシレン）アルキルエーテル）

労働安全衛生法：通知対象物（トリエタノールアミン）

【有害性】

目、呼吸器及び皮膚を刺激するおそれがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移動させ安静にし，必要に応じて医師の診断を受ける |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水および石鹸で洗い流す。 |
|  | ・ | 症状が出た場合は，必要に応じて医師の診断を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な流水で１５分以上洗眼した後，医師の処置を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 水で口の中を洗浄し，コップ１～２杯の水または牛乳を飲ませる。 直ちに医師の処置を受ける。 |
| (5) 応急処置をする者の保護 | ・ | ゴム手袋，ゴーグル等の適切な保護具を着用する。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 粉末消火薬剤，水溶性液体用泡消火薬剤，二酸化炭素，砂，霧状水 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち，適切な消火剤を使用して消火する。 |
|  | ・ | 周囲の設備などに散水して冷却する。 |
|  | ・ | 消火のための放水当により，化学物質が河川や下水に流出しないよう適切な措置を行う。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 手袋，眼鏡，マスク等を着用し，可能な限り風上から行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 作業場の換気を十分行う。

(2) 保護眼鏡，保護手袋等の適切な保護具を着用する。

(3) 取扱い後は，手，顔等をよく洗い，うがいをする。

【保管上の注意】

通気の良い場所で容器を密閉し保管する。

安全衛生委員会