社内用ＭＳＤＳ

製品名：苛性ソーダ

【適用法規等】

毒物及び劇物取締法：劇物（水酸化ナトリウム）

労働安全衛生法：通知対象物

水質汚濁防止法：有害物質

【有害性】

(1) 目に入ると視力の低下や失明をすることがある。

(2) 繰返し接触していると皮膚の表面の種々の組織を侵し，刺激性の皮膚炎または慢性湿疹の症状がある。

(3) 粉塵は吸入すると気道の刺激症状がある。

(4) 誤飲したときは，口，喉，食道，胃などに炎症を起こす。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 直ちに空気の新鮮な場所に移し，暖かく安静にし，できれば酸素吸入を行う。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 直ちに医師の手当てを受ける。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 触れた部分を大量の清浄な流水で１５分以上洗う。 |
|  | ・ | 汚染された衣類，靴等を速やかに脱ぎ捨てる。 |
|  | ・ | 直ちに医師の診断を受ける。また医師の指示なく油類その他の薬を薬傷部に塗ってはならない。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗い，速やかに医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせてはいけない。 |
|  | ・ | 出来るだけ多量の水を飲ませ，速やかに医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 不燃性。周囲の火災に適切な消火剤を使用する。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 移動可能な容器は，安全に行える限り火災現場から搬出する。 |
|  | ・ | 移動不可能な容器は，安全な距離から周囲を散水冷却する。 |

【取扱上の注意】

(1) 水溶性になると，ｱﾙﾐﾆｳﾑ，錫，亜鉛などの金属を腐食して水素ガスを発生し空気と混和して引火・爆発することがある。

(2) 使用場所には，こぼれた苛性ソーダを溶解，希釈，洗い流し等が容易に行えるように多量の水を用意し，できれば放水の出来る設備を設置することが望ましい。

(3) 目や皮膚の腐食を防ぐため，保護眼鏡，ゴム手袋，ゴム長靴等の保護具を必ず着用する。

(4) 取扱い後は，手・顔等を良く洗い，休憩所などに手袋等の汚染保護具を持ち込まない。

(5) 水に溶解するときは，発熱を伴うため攪拌しながら少量づつ溶かす。また固形の水酸化ﾅﾄﾘｳﾑに水を加えると著しく発熱し危険である。

【保管上の注意】

(1) 貯蔵容器に「医薬用外」の文字及び白地に赤の文字で「劇物」の表示をしなければならない。

(2) 乾燥した所で密閉した容器に保管する。

(3) 貯蔵場所は，毒劇物と他の薬品を区別して保管できるようにし，酸，金属，爆薬，有機過酸化物などから隔離しておく。

㈱東和製作所 社 長 室 (4) 銅製容器で貯蔵する場合には，容器の外面から腐食を防ぐため乾燥した室内に置く。長期間の屋外貯蔵は避けること。