劇　　物

社内用ＭＳＤＳ

製品名：過酸化水素（過酸化水素水）

【適用法規等】

毒物及び劇物取締法：劇物

労働安全衛生法    ：施行令別表第1危険物（酸化性の物）

：第57条名称等を表示すべき有害物

：第57条の2名称等を通知すべき危険物及び有害物

海洋汚染防止法　　：施行令別表第1有害液体物質（Ｙ類）

船舶安全法　　　　：危規則第3条危険物告示別表第1酸化性物質類

航空法　　　　　　：施行規則第194条危険物告示別表第1酸化性物質類

港則法　　　　　　：施行規則第12条危険物告示酸化性物質類

【有害性】

火災助長のおそれ：酸化性物質

飲み込んだり、皮膚に接触すると有害のおそれ 蒸気を吸入すると有害 重篤な皮膚の薬傷

眼の損傷 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、中枢神経系の障害

長期または反復暴露による肺の障害、血液の障害のおそれ 水生生物に毒性

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 直ちに新鮮な空気の場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせる。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに流水で15分間以上洗い流し、眼科医の処置を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに多量の水を飲ませて、医師の処置を受ける。 |
| (5) その他 | ・ | 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | この製品自体は燃焼しない。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器および |
|  |  | 周囲に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業の際は、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 皮膚に付けたり、蒸気を吸入しないように適切な保護具を着用する。

(2) 金属粉末、アルカリ性物質、酸化されやすい有機物と接触させない。

【保存上の注意】

(1) 容器を横にした状態で保管しない。

(2) ポリエチレン、フッ素樹脂が使用されている容器に包装する。

【廃棄上の注意】

(1) 多量の水で希釈して処理をする。

(2) 都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

(3) 前容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

安全衛生委員会

安全衛生委員会