PRTR法　第1種指定化学物質

社内用ＭＳＤＳ

第2種有機溶剤

製品名：ユニカーブ２

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第１石油類（非水溶性液体）

労働安全衛生法：第２種有機溶剤

ＰＲＴＲ法　　：第１種指定化学物質（トルエン，Ｎ，Ｎジメチルホルムアミド）

【有害性】

有機溶剤中毒を起こすおそれがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 蒸気・ガス等を大量に吸い込んだ場合は，直ちに空気の新鮮な場所に移し，暖かく安静にする。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 蒸気，ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は，空気の清浄な場所で安静にし，医師の診断を受ける。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 付着物を布で素早く拭き取る。 |
|  | ・ | 大量の水および石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い流す。 溶剤，シンナー等は使用しない。 |
|  | ・ | 外観に変化が見られたり，痛みがある場合は医師の診断を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに大量の清浄な水で１５分以上洗い，早めに医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 安静にし，直ちに医師の診断を受ける。 |
|  | ・ | 嘔吐物は飲込ませない。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 炭酸ガス，泡，粉末，乾燥砂 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 水を消火に用いてはならない。 |
|  | ・ | 可燃性の物を速やかに取り除く。 |
|  | ・ | 適切な保護具を使用して消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 換気の良い場所で取扱い，容器はその都度密閉する。

(2) 周辺で火気，スパーク，高温物の使用を禁止する。

(3) 静電対策のための装置等を接地し，電気機器類は防爆型のものを使用し，工具は火花防止型のものを用いる。

(4) 皮膚，粘膜または着衣に触れたり，目に入らないような適切な保護具を着用する。

(5) 取扱い後は，手，顔等をよく洗い，休憩所等に手袋当の汚染保護具を持ち込まない。

(6) 局所排気装置がある場所で保護具を着用して作業する。

(7) 使用済みウエス，塗料カス，スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸けておく。

【保管上の注意】

(1) 直射日光を避け，風通しの良い所に保管する。

(2) 火気，熱源から遠ざけて保管する。

安全衛生委員会