更新2021.10.12

社内用ＳＤＳ

製品名：ｱｸｱｿﾙﾍﾞﾝﾄGF

【用途等】：製品洗浄油（ｱｸｱ洗浄機用）

【適用法規等】

消防法　　　　　　       ：第４類第２石油類（非水溶性液体）

毒物及び劇物取締法       ：該当しない

労働安全衛生法

特化則　　　　　       ：該当しない

有機則　　　　　       ：該当しない

表示物質　　　       　：該当しない

通知対象物　　　       ：該当しない

化審法　　　　　　       ：特定化学物質及び指定化学物質に該当しない

船舶安全法　　　       　：引火性液体(クラス3)

航空法　　　　　　       ：引火性液体(クラス3)

海洋汚染防止法　　　　　 ：ばら積み運送　未査定液体物質

個品運送　該当しない

化学物質管理促進法(PRTR)：該当しない

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 速やかに曝露場所から移動させ、必要に応じて医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水及び石鹸で洗い流し、症状が出た場合は必要に応じて医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに水で洗浄し、刺激が続くようであれば医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせない。 安静にし、速やかに医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 粉末、泡、二酸化炭素、砂、霧状水 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合があるため禁止。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 可燃物を火災現場から隔離し、消火作業は風上から行う。 |
|  | ・ |  |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 防毒マスク・保護眼鏡・保護手袋等、適切な保護具を着用する。

(2) 容器を転倒・落下させる等の衝撃を加えたり、引きずる等の乱暴な扱いはしない。

(3) 局所排気内、又は全体換気の設備のある場所で扱う。

(4) 火気・熱源等の点火源の近くでの取扱い・開封・貯蔵をしない。

(5) 取扱い場所には関係者以外の立入を禁止する。

【保存上の注意】

(1) 換気の整った冷暗所にて保管する。

(2) 火気・熱源を近づけてはならない。

(3) 消防法及び国連輸送法規で規程されている容器を使用する。

安全衛生委員会