社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｱﾝﾁﾗｽﾄ　P-1500

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第２石油類（非水溶性）　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知対象物

水質汚濁防止法：油分排出規制（５mg／L許容濃度）（ノルマルヘキサン抽出物として）

下水道法　　　：鉱油類排出規制（５mg／L）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規則（拡散，流出の禁止）

【有害性】

(1) 長期間又は繰り返し皮膚，目に接触した場合は刺激性の恐れがある。

(2) 飲込むと下痢，嘔吐する可能性がある。

(3) 目に入ったり皮膚に触れると炎症をおこす可能性がある。

(4) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，身体を毛布等で覆い保温して安静に保ち，必要なら医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で付着した部分を洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で十分に洗浄した後，意志の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせないで速やかに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合は，水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には，粉末，炭酸ガス消火剤を用いる。 大規模火災には，泡消火剤を用いて空気を遮断する。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 火災を拡大し危険な場合があるため，棒状の水は使用しない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断つ。 |
|  | ・ | 周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は，風上から行い必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 炎，火花または高温体との接触を避け，みだりに蒸気を発散させない。

(2) 静電気対策を行い，作業衣・靴等も導電性のものを用いる。

(3) 危険物が残存している機械設備などを修理，加工する場合は，安全な場所において危険物を完全に除去してから行う。

(4) 容器から取り出すときはポンプなどを使用し，細管を用いて口で吸い上げてはならない。

(5) 皮膚に触れたり，目に入る可能性がある場合は，保護具を着用し，ミストが発生する場合は，呼吸器具等を使用する。

(6) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け，換気の良い場所に保管する。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) 熱・スパーク・火災ならびに静電気蓄積を避ける。

(4) ハロゲン類・強酸類・アルカリ類・酸化性物質と同一場所で保管しない。

(5) 空容器に圧力をかけない。

㈱東和製作所 社 長 室 (6) 容器は，溶接，加熱，穴あけ又は切断しない。