社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｱﾝﾁﾗｽﾄP1500

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第２石油類　危険等級Ⅲ（非水溶性）

労働安全衛生法：通知対象物　鉱油

海洋汚染防止法：油分排出規制（原則禁止）

水質汚濁防止法：油分排出規制（ノルマルヘキサン抽出物として検出）

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 長期間又は繰返し皮膚、目に接触した場合は刺激性の恐れがある。

(2) 飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(3) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

(4) 目に入ったり、皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、体を毛布等で覆い保温して安静を保ち、必要なら医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で付着した部分を洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で十分に目を洗浄した後、医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備等に散水して冷却する。 |
|  | ・ |  |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 炎、火花または高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。

(2) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。

(3) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

(4) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。

(4) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

(5) 空容器に圧力をかけない。

(6) 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。

安全衛生委員会