社内用ＭＳＤＳ

製品名：クリアカットＲ‐Ｈ‐１０

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知対象物質　ジエタノールアミン

【有害性】

(1) 皮膚に触れると刺激がある恐れがある。

(2) 眼に入ると重篤な損傷の恐れがある。

(3) 長期または反復暴露により臓器（肝臓、血液、腎臓、中枢神経系）に障害の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 空気の新鮮な場所へ移し休息させる。気分が悪い時は医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水と石鹸で洗う。刺激や炎症が生じた場合は医師の手当を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で15分間注意深く洗う。直ちに医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 口をすすぐこと。多量の水を飲ませ、吐き出させること。 意識がない場合は水を与えたり吐かせたりしない。 |
|  | ・ | 気分が悪い時は医師の診断、手当を受けること。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 粉末消火剤、泡（耐アルコール性）、二酸化炭素、砂、噴霧水 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 棒状注水は火災を拡大する危険がある為、使用禁止。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 |
|  | ・ | 消火後も大量の水で十分に容器を冷却する。 |
| (3) 特有の危険有害性 | ・ | 加熱により容器が爆発する恐れがある。火災によっては刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生する恐れがある。 |
| (4) 消火を行う者の保護 | ・ | 適切な空気呼吸器、防護服を着用し、風上から消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 周辺での火気の使用禁止。

(2) 換気の良い場所で使用すること。

(3) 使用時には飲食または喫煙しないこと。

(4) 取扱い後はよく手を洗うこと。

(5) 眼に入れたり、接触、吸入または飲み込まないこと。

(6) 粉じん／ヒューム／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

【保存上の注意】

(1) 炎、熱表面から離して保管すること。

(2) 亜鉛、アルミニウム等の合金、ニトリル類、亜硝酸化合物、強酸化剤、酸、禁水性物質とは離して保管すること。

(3) 容器は密閉して換気の良い涼しいところで保管すること。

(4) 保管場所の床は床面に水が浸入しない構造とすること。

㈱東和製作所

安全衛生委員会