更新2021.9.28

社内用ＳＤＳ

製品名：ｻﾐｯｸ　ﾗｽﾄｴｰｽ　AR935

【用途等】：製品の防錆用

【適用法規等】

消防法　　　　：第４類第３石油類　非水溶性

労働安全衛生法：通知対象物

海洋汚染防止法：油分排出規制（原則禁止）

下水道法　　　：鉱油類排出規制（５ｍｇ／Ｌ）ノルマルヘキサン抽出物として検出される。

水質汚濁防止法：鉱油類排出規制（５ｍｇ／Ｌ　許容濃度）

【有害性】

可燃性があるので火気に注意する。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し、体を毛布等で覆い、保温して安静を保ち、必要なら医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 石鹸と水で付着した部分を洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で最低15分間洗浄した後に、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、速やかに医師の手当を受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状の強化液、泡、粉末又は炭酸ガス消火剤が有効。 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 棒状の水は使用禁止。 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 炎、火花または高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発散させないこと。

(2) 静電気に注意する。

(3) 容器から取り出すときはポンプなどを使用すること。

(4) ミストが発生する場合は、呼吸器具を使用し、皮膚に触れたり目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。

(5) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気のよい場所に保管する。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触ならびに同一場所での保管を避ける。

【廃棄上の注意】

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体が

行っている場合は、そこに委託して処理する。

安全衛生委員会