社内用ＭＳＤＳ

製品名：ｼｪﾙ　ﾊﾟﾗｵｰﾙ250

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第4類　第3石油類　危険等級Ⅲ（非水溶性）

海洋汚染防止法：油分排出規制（原則禁止）

水質汚濁防止法：油分排出規制（5ｍｇ/ｌ許容濃度）ノルマルヘキサン抽出分として検出

下水道法　　　：鉱油類排出規制（5ｍｇ/ｌ）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規則（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 飲み込むと、下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ると炎症を起こす可能性がある。

(3) 皮膚にふれると炎症を起こす可能性がある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し、体を保温して安静を保ち直ちに医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で付着した部分を洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、速やかに医師の手当を受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ ・ | 大規模火災には泡消火剤を用いて空気を遮断する。 棒状の水は火災を拡大し危険な為、使用しない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断つ。 |
|  | ・ | 周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 炎、火花又は高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発散させないこと。

(2) 静電気対策を行う。

(3) 容器から取り出す時はポンプなどを使用すること。

(4) 皮膚に触れたり目に入る可能性がある場合は保護具を着用する。

(5) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

(6) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。

(2) ゴミ、水分などの混入防止の為、使用後は密栓して保管する。

(3) 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。

(4) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所で保管しない。

(5) 初期充填された容器で保管する。（移し替え禁止）

(6) 空容器には圧力をかけない。

㈱東和製作所

安全衛生委員会