社内用ＭＳＤＳ

製品名：スギカットＣ-164Ｎ

【適用法規等】

消防法　　　　：第４類引火性液体　第３石油類

労働安全衛生法：通知対象物質（鉱油）

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制

【有害性】

(1) 皮膚に触れたり、目に入ると刺激があることがある。

(2) 長期又は繰返しばく露されると臓器（肺、皮膚）に障害を起こす恐れがある。

(3) 飲んだり、気道に侵入すると生命に危険の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させ医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 速やかに水と石鹸で洗浄する。刺激がある場合は医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 水で数分間洗浄する。刺激がある場合は医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、砂、噴霧水、棒状注水 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ |  |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 消火後も大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 |
|  | ・ | 火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 全体換気装置を設置した場所で行う。

(2) 蒸気またはミストが発生する場合は、発生源の密閉化または局所排気装置を設置する。

(3) 適切な呼吸用保護具を着用する。

(4) 接触する際は耐油性の保護手袋、保護衣等を着用する。

(5) 飛沫が飛ぶ場合は、保護眼鏡を着用する。

(6) 取扱い後はよく手を洗う。

【保存上の注意】

(1) 保管場所は屋根を不燃材料で作り、金属板等の軽量な不燃材料で葺き、かつ天井を設けない。

(2) 保管場所の床は危険物や水が浸透しない構造とする。

(3) 酸化剤から離して保管する。

安全衛生委員会