社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾃﾞｨｯﾌﾟｿｰﾙFe-470Ｄ

【適用法規等】

毒物及び劇物取締法：劇物（水酸化ナトリウム）

労働安全衛生法：通知対象物

水質汚濁防止法：ｐｈ等

産廃物の処理及び清掃に関する法律

【有害性】

(1) 微粒子やミストを吸入した場合，鼻，喉，気管支，肺を刺激し，呼吸器・胃腸に重度の障害を引き起こす。多量に吸入すると，吐き気，チアノーゼを引き起こし，失神，昏睡状態になるおそれがある。

(2) 皮膚に触れた場合，激しく腐食され，重度のやけどを引き起こす。

(3) 目に入ると，粘膜や角膜が激しく侵され，失明する危険性が高い。

(4) 飲込んだ場合，口内，食道，胃などの粘膜が侵され，死に至る危険性が高い。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，身体を毛布等で保温し安静に保ち，出来れば酸素吸入を行う。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行い，速やかに医師の手当てを受ける。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣服や靴は速やかに脱がせ，直ちに接触部を多量の水または石鹸水で十分洗浄し，ホウ酸水などで中和し，速やかに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 水の変わりに海水を用いると効果的である。強酸で中和してはならない。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに多量の水で１５分以上洗浄し，速やかに医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに多量の水で口の中を洗浄し，卵白を混ぜた牛乳や大量の水を飲ませ，速やかに医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】不燃性

| (1) 消火剤 | ・ | 水の噴霧，粉末，泡 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 不燃性であるが，火災にさらされた場合，多量の水で消火する。 |
|  | ・ | ｱﾙﾐﾆｳﾑ・錫・亜鉛等の金属を腐食して水素ガスを発生し空気と混合して引火爆発することがある。 |
|  | ・ | 周辺火災の場合，速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は，容器及び周囲に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 必ず保護具や呼吸器保護具を着用し，風上から消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 適切な保護具を着用し，許容濃度以下に保つような換気の良い場所で保管する

(2) 取扱いの都度，容器を密封し，吸湿を避ける。

(3) 容器を粗暴な取扱いをしない。

(4) ミストを吸入したり，皮膚，粘膜，着衣に付着しないようにし，目に入らないようにする。

【保管上の注意】

(1) 火気厳禁。

(2) 通風の良い場所で密封して保管する。直接地面には置かないこと。

㈱東和製作所 社 長 室 (3) 酸性物質，ｱﾙﾐﾆｳﾑ，錫，亜鉛金属と離して保管する。

(4) 可燃性有機物，酸化され易い物質との混触，加熱を避ける。