社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾉﾝﾗｽﾀｰPZ2

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第３石油類（非水溶性液体）　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知物質（鉱油）

【有害性】

(1) 目に入った場合，刺激の恐れあり。

(2) 皮膚に長期又は繰返し接触すると，刺激を生じ，皮膚炎を起こすことがある。

(3) 高濃度の蒸気／エアゾールは，呼吸器官を刺激し，頭痛，めまい，麻酔性，眠気，意識不明，中枢神経系への影響，脳損傷を起こさせることがあり，死に至ることもあり得る。

(4) 誤飲した場合または吐き出したりする際，呼吸器系に吸収された少量の液体が中度から重度の肺損傷を起こすことがあり，死に至ることもあり得る。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，身体を毛布等で覆い保温して安静に保ち，異常があれば医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ |  |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 触れた部分を水またはぬるま湯でよく洗い流す。（石鹸使用） 外観に変化があるか痛みが続く場合は医師の診断を受ける。 |
|  | ・ | 甚だしく汚染された衣服および靴は脱ぎ，洗濯する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な流水で１５分以上洗眼し，異常があれば医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐き出させたりせずに速やかに医師の診察を受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 泡，粉末，炭酸ガス，霧状の水 （大規模火災時は注水により火災拡大の恐れがある。棒状の水は使用してはならない。） |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 可能な限り風上から消火剤を使用して消火する。 |
|  | ・ | 消火剤に霧状の水を使用する場合は，貯蔵容器に直接噴霧しない。 |
|  | ・ |  |

【取扱上の注意】

(1) 火気厳禁。静電気，衝撃火花，高温体などによる着火源の生じない用に注意する。

(2) 皮膚に触れないよう，目に入らないよう，蒸気を吸入しないよう注意する。

(3) 必要に応じ保護具を着用する。

【保管上の注意】

(1) 漏洩を防止し，着火源から離して保管する（可燃性のため）。

(2) 直射日光を避け密栓して冷暗所かつ凍結しない場所に保管する。

(3) 異物の混入防止のため，使用後は密栓しておく。

㈱TOWA　JAPAN

安全衛生委員会