PRTR法　第1種指定化学物質

社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾊﾟﾜｰﾌﾗｯｼｭ

【適用法規等】

ＰＲＴＲ法　　：第１種指定化学物質（1,2,4ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　1,3,5ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

消防法　　　　：危険物　第4類引火性液体　第2石油類非水溶性液体　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知対象物質（鉱油　ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　キシレン類）

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：特別管理産業廃棄物判定基準物質

【有害性】

(1) 誤飲すると下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ったり、皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

(3) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

(4) 嘔吐中に飲み込んだ本品が肺に吸入されると化学性肺炎を起こし、致命的となることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、体を毛布等で保温し安静を保ち、医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸で洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で数分間洗う。最低15分間洗い、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、医師の手当を受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。 |
|  | ・ | 棒状水は火災を拡大し危険な為、使用しない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備等に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 風上から行い、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 火花、炎、高温体等との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。

(2) 皮膚に触れたり、眼に入る可能性がある場合は保護具を着用する。

(3) 室内で取扱いを行う場合は、十分な換気を行う。

(4) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

(5) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。

(2) 熱、スパーク、火災並びに静電気蓄積を避ける。

(3) ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。

(4) 容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂することがある。

(5) 容器は溶接、加工、穴あけ、または切断を行うと爆発を伴って残留物が飛散することがある。

(6) 危険物表示をして保管する。

㈱東和製作所

安全衛生委員会