社内用ＭＳＤＳ

製品名：ブラソミル　１０

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第３石油類

労働安全衛生法：通知対象物（鉱油）

水質汚濁防止法：ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）

下水道法　　　：ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）

海洋汚染防止法：油分排出規制（原則禁止）

【有害性】

(1) 飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ると炎症を起こす可能性がある。

(3) 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

(4) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 空気の新鮮な場所へ移し、症状が現れた場合は医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水及び石鹸で付着した部分を洗い流す。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で洗眼する。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火剤、霧状水など。 直接放水は火災を拡大し危険な場合があるため行わない。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、必ず適切な保護具を着用する。 |
|  | ・ |  |

【取扱上の注意】

(1) 炎、火花または高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発生させない。

(2) 常温で取扱うものとし、水分は雑物の混入に注意する。

(3) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触しないよう注意する。

【保管上の注意】

(1) 空容器に圧力をかけない。

(2) 容器は溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

(3) 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。

(4) 危険物の表示をして保管する。

㈱東和製作所

社　長　室