社内用ＭＳＤＳ

製品名：ブレーキ＆パーツクリーナー

【適用法規等】

消防法　　　　：第4類第1石油類（非水溶性）危険等級Ⅱ

労働安全衛生法：通知すべき有害物　ヘキタン、エタノール、ブタン

化審法　　　　：ヘキサン、プロパン、イソブタン、ｎ－ブタン、二酸化炭素

廃棄処理法　　：特別管理産業廃棄物

【有害性】

(1) 眼に入ったり皮膚に触れると炎症を起こす恐れがある。

(2) 誤飲、気道に侵入すると生命に危険の恐れがある。

(3) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合は医師の診断を受ける |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水および石鹸で洗い流す。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 目を擦らず直ちに清浄な水で15分間以上洗う。目の刺激が続く場合は医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 水で口の中を洗浄し、コップ１～２杯の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期火災には粉末、二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。 |
| (2) 使ってはならない消火剤 | ・ | 冷却の目的で霧状水は用いてもよいが、消火に棒状水を用いてはならない。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 適切な保護具を着用して消火を行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 取扱いは換気のよい場所で行う。

(2) 発散した蒸気を吸い込まないようにすること。

(3) 眼、皮膚、衣類に付けないこと。

(4) 取扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをすること。

(5) 周囲での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

(6) 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気のよい場所で容器を密閉し保管すること。

(2) 熱、火花、裸火、高温のものから遠ざけること。

(3) 酸化剤並びに酸化性の強い物質との保管は避ける。

(4) 湿気を避け、涼しい場所で密封して保管すること。

(5) 他の容器に移し替えて保管しないこと。

㈱東和製作所

安全衛生委員会