社内用ＭＳＤＳ

製品名：ＰＡＣ

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知対象物（アルミニウム水溶性塩）

海洋汚染防止法：有害物質（Z類№103　ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ水溶性液）

【有害性】

(1) 接触すると皮膚や目に炎症を起こすおそれがある。

(2) 飲込んだ場合，有害である。

(3) 火の中で分解すると有毒な蒸気を発生するおそれがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し，必要に応じて医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水で洗浄する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で１５分以上洗浄し，必要に応じて医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 水を大量に飲ませた後，直ちに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1)消火剤 | ・ | この製品自体は不燃性。周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
| (2)消火を行う者の保護 | ・ | 高温で分解する際、塩化水素ガスを発生する。消火の際は、周辺火災に応じて適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 漏洩を防止する。

(2) 他の容器へ移し替えるときは，必ず十分に洗浄する。

(3) 接触，吸入を防ぐため，保護具を着用する。

【保管上の注意】

(1) 直射日光を避け，高温物を近づけないようにして保管する。

(2) 冬期の気温が低い場所では結晶が析出することがあるため，保温が必要。

(3) SUS316以上のステンレススチール，塩化ビニール，ポリエチレン，ＦＲＰ，ゴムライニング容器等必要な強度をもった耐酸性の容器に保管する。

㈱東和製作所

安全衛生委員会