社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾐｽﾐ・ﾊﾟｰﾂｸﾘｰﾅｰ

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第4類第一石油類　非水溶性液体　危険等級Ⅱ

労働安全衛生法：通知対象有害物

ＰＲＴＲ法　　：第一種指定物質　ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ

水質汚濁防止法：油分排出規制　ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出分

船舶安全法、航空法：引火性液体

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：

【有害性】

(1) 極めて高い可燃性引火性の高いエアゾール

(2) 皮膚や眼に強い刺激を与える恐れがある。

(3) 呼吸器への刺激、眠気又はめまいの恐れ、吸入により臓器に障害を引き起こす恐れがある。

(4) 誤飲すると、生命に危険の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、安静、保温し、必要に応じて医師の手当を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染した衣服を脱ぎ、触れた部位を多量の水で洗い流す。炎症があれば医師の手当を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で15分以上洗眼した後、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせない。コップ１～２杯の水を飲ませ、速やかに医師の手当を受ける。 |
|  | ・ | 嘔吐した場合は気道に吸入しないよう、体を傾ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期火災には粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には泡消火剤を用いる。棒状の水は使用してはいけない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 火元への燃焼源を断ち、周囲の設備等に散水し冷却する。 |
|  | ・ | 高温にさらされる製品容器に水をかけて冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用すること。 |

【取扱上の注意】

(1) 指定数量以上の量を取り扱う際は、基準に適合する取扱所で行う。

(2) 炎、火花又は高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発散させない。

(3) 静電気対策を行う。作業衣、靴等も導電性の物を用いる。

(4) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。

(5) ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、換気の良い場所に保管し、密閉して空気との接触を避ける。

(2) 40℃以上になるところには保管しないこと。

(3) 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。

(4) 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。

(5) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管は避ける。

(6) 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。

㈱東和製作所

安全衛生委員会