社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾒﾀﾙﾗﾊﾞｰ　20

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第４石油類　危険等級Ⅲ　非水溶性（3000Ｌ）

化審法　　　　：該当物質（ジシクロヘキシルアミン）

ＰＲＴＲ法　　：該当物質（ジシクロヘキシルアミン）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：

【有害性】

皮膚腐食性あり

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 直ちに空気の新鮮な場所に移り、暖かく安静にする。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 付着液を紙、布で素早く拭き取る。多量の水及び石鹸又は皮膚用洗剤を使用して十分に洗い落とす。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに大量の清浄な流水で１５分間以上洗う。医師の診断を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに吐かせ、医師の診断を受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 水、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、その他（ハロゲン消火剤） |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、水又は泡消火剤を使用する。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 可燃性のあるものを周囲から取り除く。 |
|  | ・ | 消火作業は風上から行う。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 適切な保護具（耐熱性着衣、手袋、呼吸保護マスク等）を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 換気の良い場所で使用する。

(2) 多量に使用する場合は、皮膚・目・顔を保護する適切な保護具を着用する。

(3) 容器はその都度密閉する。

(4) 周辺での火気・スパーク・高温物の使用は避け、みだりに蒸気を発生させない。

【保存上の注意】

(1) 周囲での火気・スパーク・高温物と接近する場所やみだりに蒸気を発生させる場所は避ける。

(2) 推奨容器 ポリエチレン、ブリキ、リン酸鉄処理鋼板、リン酸亜鉛処理鋼板

(3) 類の異なる危険物と同一の貯蔵所に貯蔵しない。

㈱東和製作所

安全衛生委員会