社内用ＭＳＤＳ

製品名：ユシロンカットアーバスＫＺ835

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第３石油類（非水溶性）

労働安全衛生法：通知物質含有

水質汚濁防止法：油分排出規制　ノルマルヘキサン抽出物として検出

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 皮膚や眼に刺激がある恐れがある。

(2) 吸入すると有害な恐れがある。

(3) 長期又は反復曝露により肺に障害が起こる恐れがある。

(4) 遺伝性疾患または肺に障害が起こる恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水と石鹸で洗う。汚染された衣類は脱ぐ。 刺激がある場合は医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 水で数分間洗う。眼の刺激が持続する場合は医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 口をすすぐ。無理に吐かせない。 |
|  | ・ | 医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 炭酸ガス、粉末、泡等。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 棒状の注水は火災を拡大する恐れがあるため、使わない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 初期消火には、炭酸ガス、粉末消火器を用いて消化する。 |
|  | ・ | 火災区域から容器を移動し、多量の水を用いて容器を冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用し、風上から消火する。 |

【取扱上の注意】

(1) 火気厳禁。静電気、衝撃火花、高温体などによる着火源の生じないように注意する。

(2) 皮膚に触れないよう、眼に入らないよう、また蒸気を吸入しないよう注意する。

(3) 必要に応じ保護具を着用する。

(4) 取扱い後は、よく手を洗う。

【保存上の注意】

(1) 保管場所には危険物を貯蔵し、取扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

(2) 床は、床面に水が浸入又は浸透しない構造とする。

(3) 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する。禁煙。

(4) 酸化剤から離して保管する。

(5) 直射日光を避け、50℃を超える温度に暴露しないこと。

㈱東和製作所 社 長 室 (6) 容器を密閉し、施錠して保管すること。