社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾕｼﾛﾝｶｯﾄｱｰﾊﾞｽKZ201

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知物質（第５７条）含有

水質汚濁防止法：油分排出規制（５mg／L許容濃度）

消防法　　　　：危険物第４類　第３石油類

下水道法　　　：鉱油類排出規制（５mg／L許容濃度）

【有害性】

長期又は繰り返し皮膚に接触すると皮膚炎を起こすことがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，身体を毛布等で覆い，保温して安静に保つ。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 異常があれば医師の診断を受ける。 |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 触れた部分を水またはぬるま湯でよく洗い流す。 |
|  | ・ | 外観に変化があるか痛みが続く場合は，医師の診断を受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な流水で１５分以上洗眼した後，眼科医の診断を受ける。 |
|  | ・ |  |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに吐かせ，速やかに医師の診断を受ける。 |
|  | ・ |  |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 炭酸ガス，粉末，泡等 消火器 |
| --- | --- | --- |
| (2) 消火方法 | ・ | 火災初期には，炭酸ガス，粉末消火器を用いて風上から消火する。 |

【取扱上の注意】

- 目に入ると炎症を起こすことがあるため，保護眼鏡を着用する等，目に入らないようにする。

(2) 皮膚に触れると炎症を起こすことがあるため，保護手袋を使用する等，皮膚に触れないようにする。

(3) ミスト又は蒸気を吸入すると気分が悪くなることがあるため，呼吸用保護具を使用する等，吸入しないようにする。

(4) 誤飲すると，下痢，嘔吐することがある。

【保管上の注意】

(1) ゴミ，水分等の混入防止のため使用後は密栓しておく。

(2) 直射日光を避け，火気，熱源から遠ざけて保管する。

(3) ０℃～４０℃の温度で保管する。

(4) 酸化性物質と同一場所に保管してはならない。

安全衛生委員会