社内用ＭＳＤＳ

製品名：ﾕﾆﾌﾟﾚｽﾃﾗﾐDP15

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第３石油類　非水溶性　危険等級Ⅲ

労働安全衛生法：通知対象物

水質汚濁防止法：油分排出規制

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規則

【有害性】

(1) 吸入すると有害である。

(2) 皮膚と目に軽度の刺激がある。

(3) 長期または反復曝露により肺に障害がおこる恐れがある。

(4) 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険の恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し、体を毛布等で保温して直ちに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸水で洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 清浄な水で数分間洗い、最低15分間以上洗った後、医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせない。医師の手当てを受ける。 |
|  |  | 口の中が汚染されている場合は水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 棒状水は火災を拡大し危険な場合があるので使用しない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 初期の火災には粉末、炭酸ガス消火剤を用いて空気を遮断する。 |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いる。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 保護具を着用し、風上から行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 指定数量以上の量を取扱う場合には、法で定められた製造所、貯蔵所、取扱所で行う。

(2) 熱、火花、炎、高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発生させない。禁煙。

(3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は保護具を着用する。

(4) 室内で取扱う場合は十分な換気を行う。（換気装置は防爆タイプを用いる）

(5) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。

【保存上の注意】

(1) 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管する。

(2) 容器を密閉し、危険物の表示をして施錠できる場所へ保管する。

(3) 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。

(4) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

(5) 容器に圧力をかけない。

㈱東和製作所