PRTR法　第1種指定化学物質

社内用ＭＳＤＳ

劇　　物

製品名：2,4,6-ﾄﾘﾆﾄﾛﾌｪﾉｰﾙ

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第５類自己反応性物質ニトロ化合物含有物第２種自己反応性物質

ＰＲＴＲ法　　：第1種指定化学物質

労働安全衛生法：第1危険物（爆発性の物）通知対象物質

船舶安全法　　：危規則第3条危険物告示別表第1火薬類

航空法　　　　：積載禁止

港則法　　　　：施行規則第12条危険物告示火薬類

【有害性】

爆発物：大量爆発危険性

飲み込むと有害、眼刺激、アレルギー性皮膚反応起こすおそれ

中枢神経系、血液、腎臓、肝臓の障害 呼吸器への刺激のおそれ

長期または反復暴露による血液、精巣の障害のおそれ 水生生物に有害

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 直ちに新鮮な空気の場所へ移し、鼻をかませ、うがいをさせる。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 直ちに付着部を多量の水で十分に洗い流す。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに流水で15分間以上洗い流し、眼科医の処置を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに水または食塩水を飲ませて吐かせ、医師の処置を受ける。 |
| (5) その他 | ・ | 救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 水、粉末・二酸化炭素、乾燥砂、泡 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 速やかに容器を安全な場所に移す。 |
|  | ・ | 移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業の際は、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 皮膚に付けたり、粉塵を吸入しないように必要に応じて保護具を着用する。

(2) 火気を避ける。

(3) 加熱したり、摩擦、衝撃を与えない。

【保存上の注意】

(1) 容器は密栓して冷暗所に保管する。火気、熱源より遠ざける。

(2) ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの容器をしようする。金属性の容器は使用しない。

【廃棄上の注意】

(1) 炭酸水素ナトリウムと混合したものを少量ずつ紙などで包み、他の木材、紙などと一緒に危害を生ずるおそれがない場所で開放状態で焼却する。

(2) 都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

安全衛生委員会

安全衛生委員会