第2種有機溶剤含有

（ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）

社内用ＭＳＤＳ

製品名：DPスプレー

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第4類アルコール類（ｴﾀﾉｰﾙ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）

高圧ガス保安法：圧縮ガス、液化ガス、窒素　一般高圧ガス保安規則第2条（不活性ガス、窒素）

労働安全衛生法：第1危険物（引火性の物）　名称表示危険物及び有害物　通知対象物質

（ｴﾀﾉｰﾙ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）

第2種有機溶剤（ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）

海洋汚染防止法：有害物質（ｴﾀﾉｰﾙ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ）

船舶安全法、航空法、港則法、化審法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：

【有害性】

(1) 吸入すると咳、頭痛、虚脱感、めまい、吐き気を引き起こす恐れがある。

(2) 皮膚に付着すると赤くなったり炎症を引き起こす恐れがある。

(3) 眼に入ると炎症や悪心を引き起こす恐れがある。

(4) 口に入ると刺激性や倦怠感を及ぼす恐れがある。

(5) 低濃度でも頻繁に吸入すると興奮状態、虚脱感、記憶障害などを引き起こし、脳神経を含む神経系や腎臓に回復不能な障害を与える場合がある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所へ移し、安静にする。悪心がある場合は医師の診察を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣服を脱衣して、水で皮膚を十分に洗浄する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 大量の水で15分間以上洗眼する。炎症が治まらない場合は医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに口内を洗浄して大量の水を飲む。悪心がある場合は医師の手当を受ける。無理に吐かせてはいけない。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 耐アルコール泡沫消火剤、二酸化炭素消火剤、粉末消火剤又は水煙で消火する。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の危険性 | ・ | 引火性が極めて高い為、通常の室温でも爆燃性の気液混合物を生成する恐れがある。エアゾール容器を加熱すると、爆発する恐れがある。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消防用呼吸器保護 |

【取扱上の注意】

(1) 蒸気を吸入したり、皮膚に付着したり、眼球に飛散しないように注意する。

(2) 喫煙を含めて、火気を厳禁とする。

(3) 十分な換気を行って取り扱う。

【保存上の注意】

- 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。

(2) 涼しい、風通しが良い場所に保管する。

(3) 酸化剤から遠ざける。

㈱東和製作所

安全衛生委員会