社内用ＭＳＤＳ

製品名：KC-12

【適用法規等】

労働安全衛生法：通知物質（りん酸）

水質汚濁防止法：排水基準を定める総理府令

廃棄物の処理及び清掃に関する法規：産業廃棄物規制

【有害性】

(1) 皮膚に対して強い刺激性がある。

(2) 目に対して危篤な損傷をおこすおそれがある。

(3) 呼吸器へ刺激のおそれがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 新鮮な空気の場所に移し，身体を毛布等で覆い，保温して安静に保ち，必要なら医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 多量の水で１５分以上洗い流し，必要に応じて医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な流水で１５分以上洗眼した後，医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 直ちに水を飲ませて吐き出させる。 |
|  | ・ | 吐き出さない場合や違和感の残る場合は，大量の水又は牛乳を飲んで，速やかに医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 周辺の火災時、すべての消火薬剤の使用可。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 容器を安全な場所へ移動する。 移動不可能な場合は，注水し，冷却する。 |
|  | ・ | 消火水や希釈水の流出による汚染に留意する。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火活動は風上から行い，防護衣・空気呼吸器・循環式酸素呼吸器・ゴム長靴を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 金属容器での使用は避け，頑丈なポリエチレン容器を推奨する。

(2) 使用後、容器は必ず密閉する。

(3) 適切な防護具を着用し，取扱い後は，洗顔及び身体を洗浄する。

(4) アルカリ類・酸化性物質・アミン類・三塩化燐・塩化ホスホリルとの接触を避ける。

【保管上の注意】

(1) 異物混入しないよう，密封して保管する。

(2) アルカリ類・酸化性物質・アミン類・三塩化燐・塩化ホスホリルと同一場所で保管しない。

(3) 直射日光を避け，換気の良い冷暗所に保管する。

(4) 保管には，頑丈なポリエチレン容器を使用し，金属容器は使用しない。

㈱東和製作所

社　長　室