社内用ＭＳＤＳ

製品名：PM-5

【適用法規等】

消防法　　　　：指定可燃物　可燃性液体類

労働安全衛生法：通知対象物（鉱油）

水質汚濁防止法：油分排出規制　ノルマルヘキサン抽出分

下水道法　　　：鉱物油排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 吸入すると障害が起こる恐れがある。

(2) 皮膚や目に軽度の刺激がある恐れがある。

(3) 長期または反復曝露による臓器（肺）に障害が起こる恐れがある。

(4) 遺伝子疾患のおそれの疑いがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 鼻をかみ、うがいをした後、新鮮な空気の場所に移し体を毛布で保温して安静を保ち、速やかに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 汚染された衣類、靴などを脱ぎ、付着部分を石鹸を使って洗う。 刺激がある場合は医師の手当てを受ける。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 水で15分以上洗った後、直ぐに医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、直ぐに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合は水で十分洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 霧状の強化液、泡、粉末、炭酸ガス消火剤 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 消火には棒状水を用いてはいけない。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 初期の火災には、粉末、水噴霧、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。 |

【取扱上の注意】

(1) 指定数量以上の量を扱う場合は、法で定められた基準を満たす製造所、貯蔵所、取扱所で行う。

(2) 炎、火花または高温体との接触を避け、みだりに蒸気を発生させない。

(3) 取扱いは常温で行い、水分、きょう雑物の混入に注意する。

(4) 静電対策を行い、換気及び火気などに注意する。

(5) 保護具を着用して使用する。ミストが発生する場合は、呼吸器具等を利用して吸入しない。

(6) 容器は必ず密閉する。

【保存上の注意】

(1) 冷暗所で換気の良い場所に保管する。

(2) 危険物の表示をして保管する。

(3) 熱、スパーク、火花並びに静電気蓄積を避ける。

(4) 保管場所で使用する電気機器は防爆構造とし、器具類は接地する。

(5) ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

㈱東和製作所