社内用ＭＳＤＳ

製品名：SMR-100　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ油

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第４石油類

海洋汚染防止法：油分排出規制

水質汚濁防止法：油分排出規制（ノルマルヘキサン抽出分として検出）

下水道法　　　：鉱油類排出規制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

【有害性】

(1) 飲むと下痢、嘔吐する可能性がある。

(2) 目に入ると炎症を起こす可能性がある。

(3) 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。

(4) ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ ・ | 新鮮な空気の場所に移し、水でよく口の中をうがいさせる。 体を毛布などで覆い保温して安静に保ち、直ちに医師の手当てを受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 水と石鹸で付着した部分を洗う。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 直ちに清浄な水で最低１５分間以上洗浄する。刺激が続く場合は医師の手当を受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受ける。 |
|  | ・ | 口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗う。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 |
| --- | --- | --- |
|  | ・ | 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効。 |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 周囲の設備などに散水して冷却する。 |
|  | ・ | 注水は、火災を拡大し危険な場合がある。 火災によって刺激性、腐食性または毒性ガスを発生するおそれがある。 |
| (3) 消火を行う者の保護 | ・ | 消火作業は保護器具を着用し、風上から行う。 |

【取扱上の注意】

(1) 十分な換気を行う。

(2) 常温で取扱うものとし、水分、きょう雑物の混入に注意する。

(3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。

(4) ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。

(5) 容器を溶接、加熱、穴あけまたは切断しない。

【保存上の注意】

(1) 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。

(2) 直射日光を避け、換気の良い場所に危険物の表示をして保管する。

(3) 酸化剤から離して保管する。

㈱東和製作所

社　長　室